关于进一步加强城市开挖施工管理实施意见的

通    知

（讨论稿）

各开发区，各街道办事处，各相关企业：

为加强城市道路开挖施工管理，彻底解决“马路拉链”问题，保障城市道路完好，有效整治占道施工扰民、反复开挖等行为，改善群众出行环境，根据《中华人民共和国道路交通安全法》（中华人民共和国主席令第11号）《城市道路管理条例》（中华人民共和国国务院令第710号）《城镇道路养护技术规范》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告第1363号）《济源示范区建筑工程安全文明标准化示范工地管理办法》（济管建〔2023〕43号）等有关规定，结合工作实际，制定本实施意见。现将有关事项通知如下：

一、实施原则

坚持统筹安排、规范审批，加强施工现场管理和监督，着力构建职责明晰、全面覆盖、统筹协调、管理高效的城市道路开挖施工管理机制，切实改善市民出行环境，保障道路运行效率，提高城市管理水平，提升城市形象。

二、实施范围

本实施意见适用于主城区范围内，城市道路开挖施工事项。挖掘城市道路是指因埋设、维修管线等施工需要破损路面（城市公共空间、广场、游园、人行通道），以及跨越、穿越城市道路架设、增设管线设施，影响城市道路功能的行为。新、改、扩建道路及新建道路与既有道路连接部分除外。

（一）有下列情形之一的，原则上不得挖掘城市道路

1.新建、改建、扩建的城区道路交付使用后5年内及大修城区道路竣工后3年内不得开挖；全市性重大活动期间不得开挖道路施工。

2.已建设地下综合管网的区域，除特殊行业、国家规范及综合管廊设计方案规定不能进入综合管廊的管线之外，新增管线应进入综合管网，既有管线应迁改至综合管廊内敷设。不再规划建设已纳入综合管网的同类管线，不得挖掘道路敷设地下管线。

3.占用挖掘单位存在未处理的违规、违章记录（含擅自占用、挖掘城市道路、破坏市政设施赔偿款及罚款未缴纳等）的不予办理开挖许可。

（二）特殊审批

因特殊情况确需开挖施工的，经住房和城乡建设局党组会议研究同意，报示范区管委会批准，由市政道路管护单位进行施工，建设单位要严格按照审批内容，合理组织道路开挖、恢复，有效维护人行道、绿化带等城市道路设施完好、有序。

（三）联合施工

1.结合年度城市建设改造项目，敷设于新建、改建、扩建道路工程下的地下管线工程（维护管养）应统一规划、统筹安排，各管线需求部门全程参与，与道路同步设计、同步建设，工程完工后不得申请开挖。

2.涉及开挖道路面路径达100米以上（含100米）时，市政道路管理部门应及时通知各管线单位，各管线单位在接到住房和城乡建设局征询函后应及时反馈，有开挖需求的须及时申请联合开挖，原则上同一区域在申请开挖后三年内不得再次申请开挖。

三、报批手续

挖掘机动车道、非机动车道、人行道、路肩、路坡、堤、分车带、边沟、市政景观道路、公园园路、公共广场等影响城市道路功能的行为，应按规定办理临时占用挖掘城市道路审批手续。

占道挖掘涉及占用绿地、砍伐移植树木的，应依法办理占用绿地和砍伐移植树木审批手续。

（一）安全评价

挖掘城市道路的建设单位应组织施工单位将地下管线保护措施纳入专项施工方案并组织专家论证；地线管线类顶管施工需提供第三方有资质公司出具的道路安全评价报告。

（二）常规审批

1.审批材料及办理流程。道路开挖施工项目建设单位应持自然资源和规划局批准的工程规划许可证（有规定豁免的除外）等有关文件，到住房和城乡建设局办理审批手续。按照管线（道）工程占用挖掘道路办理规定实行统一受理、内部流程、并联审批、统一下达。采用容缺制办理开挖审批手续的应签订资料补充承诺书，如承诺期限内未履行承诺事项的，按照“红黑榜”制度，列入黑名单。

2.签订相关合同。开挖道路（临时占用道路）的，应与设施产权单位签订相关补偿合同，取得《城市市政设施建设类审批许可证》后，方可按限定范围和时间临时占用或挖掘。施工完毕后由道路管养单位组织路面修复（另有约定的除外），恢复交通通行。

（三）特殊审批

1.占用机动车道、非机动车道、人行道影响交通的。须开挖道路的施工项目，占用机动车道、影响交通的；占用非机动车道、人行道，影响非机动车、行人通行导致非机动车、行人需借机动车道通行的，建设单位应提交经公安局审查的交通组织方案。施工期间应严格按照方案执行，施工现场交通组织示意图应加盖建设单位公章。

2.重点、敏感路段。重点、敏感路段或较大型、施工工艺复杂的施工项目，住房和城乡建设局应组织自然资源和规划局、公安局、通讯和管线权属等单位对项目开挖施工方案进行联合现场踏勘，并向示范区管委会报告。建设单位根据施工实际制定交通组织方案，经公安局批准后，提前5天将挖掘地点、范围、期限等内容在市级媒体上公布，方可施工。

3.紧急抢修的。因埋设在城市道路下方的燃气、电力、通讯、自来水、污水等管线发生故障造成路面塌陷等特殊紧急突发情况，或防汛救灾等应急抢修工程需开挖城区道路的，权属单位或建设主体单位在采取必要的安全防护措施的条件下，可以先行组织市政道路管护单位实施抢修施工作业，同时向住房和城乡建设局报备，并在24小时内按照规定补办挖掘道路审批相关手续。

4.应由道路建设主体单位统一报批的。城市新建道路（含主干道、支路等）未规划建设综合管廊的，应由道路建设主体单位组织其他管线单位统一规划各管线建设位置并报相关主管单位审批。各管线单位在道路建设时同步建设管线，无需再由各管线单位分别办理审批手续。

5.需列入年度道路修复计划的。已通车但未移交运行管理的城市道路（原建设单位为完善道路功能实施除外），由住房和城乡建设局行政审批业务科室会同道路管养单位、建设单位等办理临时占用或挖掘城市道路手续，统一签订产权损失补偿、恢复施工相关合同后，由住房和城乡建设局列入年度道路修复计划安排。涉及到临时占用移植道路绿化苗木的，会同园林部门、建设单位参照上述要求执行，园林部门苗木恢复后，质保养护期满，由市政苗木养护单位负责日常养护。

（四）变更审批

经批准的城市道路开挖项目，建设单位因变更施工方案需移动位置、扩大面积、延长时间的，应提前报原审批单位批准。未经批准擅自施工的移交执法单位依法处置。

四、跟踪管理

（一）强化全过程监督管理

审批许可事项下达后，应及时告知城市综合执法支队、园林绿化中心、环境卫生服务中心等行业主管部门介入事前、事中、事后监督闭环管理，审管联动形成合力，遏制违规情形发生。

（二）强化管线权属责任单位管理

1.管线权属单位依法做好地下管线的运行、管理、日常巡查、保护工作，定期排查并及时消除地下管线存在的安全隐患。及时向建设单位提供真实、准确、完整的地下管线资料，对所属地下管线信息、警示标志的准确性负责。

2.在接到建设单位通知后，管线权属单位应在施工现场标注既有地下管线位置，并进行安全交底。对于可能对地下管线造成影响的工程施工，管线权属单位应指定专人做好施工现场地下管线设施的监护工作。

（三）强化城市公共空间管理

1.占用城市资源的地下管线，由管线权属单位负责无条件拆除迁移；未经审批且权属单位不明的管线，由项目建设单位组织移除，如在建设过程中遭到损坏，由管线权属部门自行承担相关责任。

2.工程建设需要迁改既有管线的，移除赔偿须由住房和城乡建设局按照原规模、现行标准依法给予认定。

（四）强化道路开挖施工现场管理

1.明确主体责任

（1）道路开挖项目实行建设单位负责制，施工现场应严格按照城市市政设施建设类审批许可证确定占用或挖掘城市道路的范围、面积、期限、文明施工要求和城市道路占道施工现场管理标准、《济源产城融合示范区建筑工程安全文明标准化示范工地管理办法》等规范制定施工计划。

（2）在大型建设施工中，业主方要配备协助交通疏导人员做好交通疏导工作。

（3）挖掘占道施工完成后，建设主体单位应及时清理现场，拆除临时设施，施工沟槽要按技术规范委托市政道路管养单位组织恢复施工或自行组织回填恢复，由城市管理业务科室组织道路产权单位，管养单位检查验收。

2.安全文明施工

（1）挖掘城市道路不得影响城市道路设施的结构安全、正常使用功能和检测维修。不得压占检查井、消防栓、雨水口和边沟等。

（2）临时挖掘城市道路施工现场应设置告示牌，告示牌内容包括工程名称、建设、施工、监理等单位名称及项目负责人、联系电话和工程起止时间等，要求字迹清晰明显，并张贴挖掘城市道路许可证复印件，接受社会监督。交通管理区域的设置应符合城市道路养护作业安全设施设置技术规程的规定。

（3）沟槽开挖必须设置围挡。在施工全面结束、路面恢复使用前，不得将围挡拆除。夜间或雨、雪、雾等不良天气应在围挡处增设临时照明设备和警示灯。

（4）挖掘城市道路前应查明地下管线状况，遇到挖掘项目与已埋设的管线相邻或相交时，建设主体单位应事先与管线单位联系，采取必要保护措施。施工中遇到管线交叉冲突时，应暂停施工，通知管线单位，并及时向城市管理业务科室报告，经协调处理后，再行施工；遇到测量标志、文物保护标志等设施时，应立即采取保护措施，不得擅自移位、损坏。损坏城市道路或其他公共设施的，应负责修复或予以赔偿。

（5）城市道路新建、改造、扩建中有涉及破坏原有在用管线的，道路建设主体单位应及时报告主管单位并通知管线单位，对破坏段落管线予以修复、重建，或按修复等标准赔补再由管线单位进行申报重建。

（6）挖掘城市道路应文明作业，保持周边环境整洁。材料应按规定堆放整齐，砂、石、水泥等材料采用帆布下垫上盖，不得扬尘；严禁直接在路面上拌合混凝土或水泥砂浆；施工中产生的渣土、泥浆应及时清运或袋装，不得溢流路面，严禁将泥浆、废水等直接排入雨污水井和河道；渣土、废弃物不得回填，不得堆置。

（7）因道路施工引发道路交通事故或造成财产损失的，建设主体单位依法承担相应的法律责任和经济赔偿责任。

3.严控施工工期

（1）施工单位应科学组织施工，加强工序衔接，缩短工期，确保施工质量并按批准时限完成项目建设。

（2）对较长的路段应分段分时施工。挖掘城市道路超过100米以上（除特殊情况经批准外），须实行分段施工，每次施工长度以100米为限，开挖一段，恢复一段；午间、夜间施工必须征得有关管理部门同意方可施工。挖掘主要道路、路口和横穿道路的，须提前设置便道或及时采用厚度不低于16毫米的钢板铺垫等措施，确保道路交通顺畅；交通高峰期（上午7:20—8:30、11:30—12:30，下午2:30—3:30、5:00—7:00）须停止施工（非交通繁华路段除外）。

（四）道路开挖回填修复标准

1.回填材料应符合《城镇道路养护技术规范》要求，采用具有一定级配的透水性良好的材料，一般使用中粗砂、级配碎石垫层，不得使用建筑渣土、淤泥、种植土。摊铺垫层时应当均匀一致，采用合适的机具、机械分层实施。无明显粗细料分离现象，平整、坚实。

2.掘路回填遇有特殊情况时应采取下列措施：

（1）当掘路土回填不能保证质量时，宜采用砂、天然级配砂砾或水泥混凝土等快速形成稳定的材料回填；

（2）沟槽发生塌方时，宜加大沟槽断面后，再回填；

（3）槽内设施顶部以上回填厚度小于设计规定时，应对所埋设施进行加固保护。

3.直埋线缆沟槽回填时，其线缆上方应有保护层。回填材料可采用粗砂或混凝土等回填灌注。

4.横跨城市主干道的挖掘原则上采用顶管等非开挖施工技术进行，开挖的回填材料必须采用混凝土填筑。

5.道路开挖修复质量应严格按照《城镇道路养护技术规范》要求落实到位，未达到修复质量要求，不予验收通过。人行道开挖修复应尽可能采用透水砖铺设，外观样式亦应尽量与周边道路协调一致，满足海绵城市要求。

五、执法与监督

（一）加大对掘路施工现场的巡查和监督，对未经审批擅自掘路的，或超时、超面积开挖城市道路的（不可抗力等客观因素除外）城市综合执法支队可责令施工单位停止施工、补办手续或限期整改，并依据《城市道路管理条例》相关规定予以处罚。

（二）已办理施工许可证的道路开挖项目的施工、监理单位因文明施工管理不到位的，由住房和城乡建设局根据情况给予不良信用记录，将其列入示范区住建局诚信建设“红黑榜”黑榜，每季度向社会公示。对列入示范区住建局诚信建设“黑榜”的单位在一年内不予审批相关项目，不得参与住建系统工程。。

（三）住房和城乡建设局协同电力、燃气、水务等管线单位按照各自职责，加强城市道路的巡查监管，建立巡查协作和信息通报机制，发现问题及时通报，立即整改。

（四）住房和城乡建设局要联合项目监理单位严把道路开挖回填修复标准，做到事前告知、事中监督、事后验收。在道路挖掘工程修复回填过程中，认真检查回填修复材料的质量以及施工现场管理情况，监督施工单位做到工完场清。

（五）由管线权属单位负责的道路开挖工程（不可抗力等客观因素除外），未按期限修复路面、及时恢复交通通行的，依据相关规定进行处理。

六、其他

本意见法律、法规、规章和上级文件已有其他相关规定的，从其规定；适用于办理市政工程施工许可证的按照其相关程序办理。各开发区、乡镇范围内的道路开挖施工管理可参照执行。